- Перечислить все сетевые утилиты.

Ping

Tracert

Route

Netstat

Arp

Nslookup

Hostname

Ipconfig

Nbtstat

Net

- Перечислить все уровни модели OSI/ISO. Описать назначение каждого уровня.

Прикладной – определение способа взаимодействия пользователей с системой (определение интерфейса); Интерфейс взаимодействия пользователя с сетью.

Представительский – представление данных в едином (общем) формате и виде; кодирование, шифрование, сжатие.

Сеансовый – установка, поддержание и разрыв сеанса.

Транспортный – контроль передачи данных, разбиение данных на блоки, индексация блоков данных.

Сетевой – адресация и маршрутизация.

Канальный – Передача данных между устройствами в одной сети. Разделен на два подуровня: LLC (управление) и MAC (доступ к среде); обеспечение доступа к среде передачи, обеспечение достоверности принимаемых данных (на основе алгоритмов контрольных сумм).

Физический – Передача битов по физической среде (кабель, радиоволны); определяет свойства среды передачи данных и способы её соединения с сетевыми адаптерами.

- Поясните понятие сетевой протокол.

Сетевой протокол — набор правил, позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами.

Протокол – набор правил и соглашений, описывающих процедуры взаимодействия каждого уровня модели с соседними уровнями.

- Указать где в OSI/ISO проходит граница между аппаратным и программным обеспечением.

Между подуровнем управлением логической связью (LLC) и подуровнем управления доступом к среде передачи данных (MAC).

- Определить понятие CSMA/CD.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) — множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением и разрешением коллизий.

Разрешение коллизий???

Поскольку коллизия разрушает все передаваемые в момент ее образования кадры, то и нет смысла станциям продолжать дальнейшую передачу своих кадров, коль скоро они (станции) обнаружили коллизии. В противном случае, значительной была бы потеря времени при передаче длинных кадров. Поэтому для своевременного обнаружения коллизии станция прослушивает среду на всем протяжении собственной передачи.

- Как называется программное обеспечение реализующий подуровень LLC канального уровня.

Драйвер.

- Что определяет спецификация NDIS?

NDIS (аббр. от англ. Network Driver Interface Specification) — спецификация интерфейса сетевого драйвера - для сопряжения драйверов сетевых адаптеров с операционной системой.

- Свойства ненадежных протоколов. Примеры ненадежных и надежных протоколов.

1) отсутствие механизмов обеспечения надежности;

2) отсутствие гарантий доставки;

3) отсутствие обработки соединений;

4) отсутствие буферизации;

5) отсутствие фрагментации;

6) отсутствие соединения.

TCP. UDP.

Основными свойствами протокола являются:

1) отсутствие механизмов обеспечения надежности: пакеты не упорядочиваются, и их прием не подтверждается;

2) отсутствие гарантий доставки: пакеты оправляются без гарантии доставки, поэтому процесс Прикладного уровня (программа пользователя) должен сам отслеживать и обеспечивать (если это необходимо повторную передачу);

3) отсутствие обработки соединений: каждый оправляемый или получаемый пакет является независимой единицей работы; UDP не имеет методов установления, управления и завершения соединения между отправителем и получателем данных;

4) UDP может по требованию вычислять контрольную сумму для пакета данных, но проверка соответствия контрольной сумы ложится на процесс Прикладного уровня;

5) отсутствие буферизации: UDP оперирует только одним пакетом и вся работа по буферизации ложится на процесс Прикладного уровня; 28

6) UDP не содержит средств, позволяющих разбивать сообщение на несколько пакетов (фрагментировать) – вся эта работа возложена на процесс Прикладного уровня.

- Перечислить все уровни модели TCP/IP. Описать назначение каждого уровня. Привести примеры протоколов каждого уровня.

Прикладной: HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, POP3

Транспортный: TCP, UDP

Межсетевой: IP, ICMP, ARP, RARP

Доступа к сети: Ethernet, SLIP, PPP

| ISO/OSI | TCP/IP |  |
| --- | --- | --- |
| Прикладной | Прикладной | На этом уровне находятся службы TCP/IP и прикладные системы пользователя. |
| Представительский |  |  |
| Сеансовый |  |  |
|  | Транспортный | Обеспечивает сквозную доставку данных произвольного размера по сети между прикладными процессами, запущенными на узлах сети (UDP – ориентирован на сообщения, TCP – на соединение). |
| Транспортный |  |  |
| Сетевой | Межсетевой | Осуществляет перенос между сетями различных типов адресной информации в унифицированной форме. Сборка и разборка пакетов при передаче их между сетями с различными максимальными значениями |
| Канальный |  | длины пакета (IP, ICMP, ARP). |
|  | Уровень доступа к сети | Используются протоколы, обеспечивающие создание локальных сетей или соединений с глобальными сетями (Ethernet, PPP). |
| Физический |  |  |

- Поясните понятия хост, адрес хоста, имя хоста.

Хост – устройство, имеющее IP-адрес.

Адрес хоста – ip адрес хоста.

Имя хоста - это доменное имя.

- Какая организация поддерживает сетевые протоколы Internet. Как называются документы, описывающие эти протоколы.

IETF (Internet Engineering Task Force).

RFC (Request for Comments).

- Что такое МАС-адрес? Структура Ethernet МАС-адреса.

Уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet. 48-битный адрес.

Младшие 24 разряда кода адреса называются OUA (Organizationally Unique Address) – уникальный адрес. Именно их присваивает каждый из зарегистрированных производителей сетевых адаптеров. Всего возможно свыше 16 миллионов комбинаций, то есть каждый изготовитель может выпустить 16 миллионов сетевых адаптеров.

Следующие 22 разряда кода называются OUI (Organizationally Unique Identifier) – уникальный идентификатор. IEEE присваивает один или несколько OUI каждому производителю сетевых адаптеров. Это позволяет исключить совпадения адресов адаптеров от разных производителей. Всего возможно свыше 4 миллионов разных OUI, это означает, что теоретически может быть зарегистрировано 4 миллиона производителей. Вместе OUA и OUI называются UAA (Universally Administered Address) – универсально управляемый адрес или IEEE-адрес.

Два старших разряда адреса управляющие, они определяют тип адреса, способ интерпретации остальных 46 разрядов. Старший бит I/G (Individual/Group) указывает на тип адреса. Если он установлен в 0, то индивидуальный, если в 1, то групповой (многопунктовый или функциональный). Пакеты с групповым адресом получат все имеющие этот групповой адрес сетевые адаптеры. Причем групповой адрес определяется 46 младшими разрядами. Второй управляющий бит U/L (Universal/Local) называется флажком универсального/местного управления и определяет, как был присвоен адрес данному сетевому адаптеру. Обычно он установлен в 0. Установка бита U/L в 1 означает, что адрес задан не производителем сетевого адаптера, а организацией, использующей данную сеть. Это случается довольно редко.

- Как посмотреть MAC-адрес сетевой карты на компьютере?

Физический адрес в ipconfig /all.

- Основное назначение межсетевого уровня.

Предназначается для определения пути передачи данных. Отвечает за трансляцию логических адресов и имён в физические, определение кратчайших маршрутов, коммутацию и маршрутизацию, отслеживание неполадок и заторов в сети. На этом уровне работает такое сетевое устройство, как маршрутизатор.

- Структура IP-адреса.

Адрес IP представляет собой 32-разрядное двоичное число, разделенное на группы по 8 бит, называемых октетами. Например, 00010001 11101111 00101111 01011110.

IP-адрес состоит из двух логических частей – номера подсети (ID подсети) и номера узла (ID хоста) в этой подсети. При передаче пакета из одной подсети в другую используется ID подсети. Когда пакет попал в подсеть назначения, ID хоста указывает на конкретный узел в рамках этой подсети.

128 бит по 8 в каждом через двоеточие.

- Типы IP-адресации. Классы адресов Internet.

Классовая и бесклассовая.

Классовая и бесклассовая. Классовая – метод адресации делит адресное пространство протокола Интернета версии 4 (IPv4) на пять классов адресов: A, B, C, D и E.

Бесклассовая – метод IP-адресации, позволяющий гибко управлять пространством IPадресов, не используя жёсткие рамки классовой адресации.

Класс	Диапазон первого октета	Назначение	Маска по умолчанию

A	1 – 126	Очень большие сети	255.0.0.0 (/8)

B	128 – 191	Средние сети (университеты, крупные компании)	255.255.0.0 (/16)

C	192 – 223	Небольшие сети (малый бизнес, провайдеры для клиентов)	255.255.255.0 (/24)

D	224 – 239	Multicast (групповая рассылка)	-

E	240 – 254	Экспериментальные, зарезервированные	-

Адрес 127.0.0.0 зарезервирован для loopback.

- Поясните понятия   публичный IP-адрес и частный IP-адрес.

Публичный – един в сети. Частный – доступ только из текущей сети до выхода в глобальную сеть.

- Как посмотреть IP-адрес компьютера.

Ipconfig /all ip v4.

- Как протестировать IP-соединение в локальной сети?

Ping address.

- Как получить перечень сетевых узлов между двумя хостами?

Tracert.

- Перечислите параметры настройки TCP/IP.

Маска сети, адрес локального шлюза, адреса серверов DNS, ip

- Поясните понятие маска подсети.

Маска – 32-битная последовательность, в которой идёт непрерывная последовательность единиц, за которой следует непрерывная последовательность нулей. Двоичная запись маски содержит единицы в тех разрядах, которые должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети.

- Основные отличия между IPv4 и IPv6.

Формат IPv4: 32-битный адрес, записывается как 4 числа от 0 до 255, разделенных точками. Пример: 192.168.1.1.

Формат IPv6: 128-битный адрес, записывается как 8 групп из четырех шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями. Пример: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

- Поясните понятие сетевой порт. На каком уровне модели TCP/IP это понятие определено.

Идентификационный номер процесса, получающего или отправляющего данные с помощью транспортного уровня. Определено на транспортном уровне модели TCP/IP.

- Как классифицируются сетевые порты.

| Хорошо известные номера портов | 0 – 1023 |
| --- | --- |
| Зарегистрированные номера портов | 1024 – 49151 |
| Динамические (эфемерные) номера портов | 49152– 65535 |

- Как посмотреть какими программами заняты сетевые порты на компьютере?

Netstat.

- Поясните понятие архитектура клиент/сервер.

Архитектура клиент–сервер (client-server architecture) – это концепция информационной сети, в которой основная часть ее ресурсов сосредоточена в серверах, обслуживающих своих клиентов

- Что такое сетевая служба. Приведите примеры сетевых служб.

Сетевая служба – программная реализация протоколов сетевого уровня. DNS, DHCP, Telnet, FTP.

Чаще всего фоновая программа, ожидающая действий юзера и отвечающая на них. Сетевая служба – программная реализация протоколов сетевого уровня.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – это сетевая служба (и протокол) Прикладного уровня TCP/IP, обеспечивающая выделение и доставку IP-адресов и сопутствующей конфигурационной информации (маска сети, адрес локального шлюза, адреса серверов DNS и т.п.) хостам.  Применение DHCP дает возможность отказаться от фиксированных IP-адресов в зоне действия сервера DHCP.  Описание протокола DHCP содержится в документах: RFC 1534, 2131, 2132, 2141.

- Поясните понятие интерфейс внутренней петли.

Loopback — это виртуальный сетевой интерфейс, который существует только внутри операционной системы.

Интерфейс внутренней петли (loopback interface) – интерфейс, который позволяет двум прикладным процессам, находящимся на одном хосте, обмениваться данными посредством протокола TCP/IP. При этом, как обычно, формируются дейтаграммы, но они не покидают пределы одного хоста. Для интерфейса внутренней петли, зарезервирована сеть 127.0.0.0. В соответствии с общепринятыми соглашениями, большинство операционных систем назначают для интерфейса внутренней петли адрес 127.0.0.1 и присваивают символическое имя localhost.

Рисунок 2.6.1. Схема работы интерфейса внутренней петли

- Назначение сетевых служб DNS и DHCP.

DNS: Службу DNS можно рассматривать, как распределенную иерархическую базу данных, основное назначение которой отвечать на два вида запросов: выдать IP-адрес по символическому имени хоста и наоборот – выдать символическое имя хоста по его

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

- Организация, ведающая распределением IP-адресов, поддержкой сетевых доменов Internet верхнего уровня, регистрацией портов.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

- Поясните понятие сетевой сокет.

Сокеты (англ. socket — разъём) — название программного интерфейса для обеспечения обмена данными между процессами. Процессы при таком обмене могут исполняться как на одной ЭВМ, так и на различных ЭВМ, связанных между собой сетью.

Сокет — абстрактный объект, представляющий конечную точку соединения.

Сокет – совокупность IP-адреса и номера порта; используется для идентификации прикладного процесса в сети.

Совокупность адрес + порт.

- Назначение стандарта POSIX.

Стандарт POSIX (Portable Operating System Interface for Unix) – это набор документов, описывающих интерфейсы между прикладной программой и операционной системой.  Стандарт создан для обеспечения совместимости различных Unix-подобных операционных систем и переносимости исходных программ на уровне исходного кода.

Прикладной софт + ОС.

- Структура TCP/IP TCP-сервера. Все функции и все параметры функций.

int WSAGetLastError(void);   // Получить диагностирующий код ошибки > код

int WSAStartup(		// инициализировать библиотеку WS2_32.DLL > 0 : !0

WORD         	ver,  	//[in]  версия  Windows Sockets

lpWSAData    	wsd   	//[out] указатель на WSADATA

);

int WSACleanup(void);  // завершить  работу с библиотекой  WS2_32.DLL > 0 : SOCKET_ERROR

SOCKET socket(	// создать сокет  > дескриптор сокета : INVALID_SOCKET

int    af,   	//[in]  формат адреса  (AF_INET для стека TCP/IP)

int    type,	//[in]  тип сокета   (SOCK_DGRAM (UDP), SOCK_STREEM (TCP))

)

int    prot  	//[in]  протокол (NULL для TCP/IP)

);

SOCKET closesocket(  // закрыть существующий  сокет > нуль : SOCKET_ERROR

SOCKET s,    //[in] дескриптор сокета

);

int bind(		// связать сокет с параметрами > нуль : SOCKET_ERROR

SOCKET s,            // [in] сокет

cost struct sockaddr_in*  a, //[in] указатель на SOCKADDR_IN

int    la                   // [in] длина SOCKADDR_IN в байтах

)

u_short htons (	// преобразовать  u_short в формат TCP/IP > 16  битов в формате TCP/IP

u_short hp  // [in] 16 битов данных

);

int listen(		// переключить сокет в режим прослушивания > нуль : SOCKET_ERROR

SOCKET s,    	// [in] дескриптор связанного сокета

int    mcq, 	// [in] максимальная длина очереди

);

SOKET accept(	// разрешить подключение к сокету > декср-р нового сокета : INVALID_SOCKET

SOCKET s,          // [in]  дескриптор связанного сокета

struct sockaddr_in* a,	// [out] указатель на SOCKADDR_IN

int* la               	// [out] указатель на длину SOCKADDR_IN

);

int connect (	// установить соединение с сокетом > нуль : SOCKET_ERROR

SOCKET s,          // [in] дескриптор связанного сокета

struct sockaddr_in* a, // [in] указатель на SOCKADDR_IN

int  la                // [in] длина SOCKADDR_IN в байтах

);

int send (		// отправить данные по установленному каналу > кол-во байт : SOCKET_ERROR

SOCKET s,        // [in] дескриптор сокета (канал для передачи)

const char* buf, // [in] указатель буфер данных

int  lbuf,       // [in] количество байт данных в буфере

int  flags       // [in] индикатор особого режима маршрутизации

);

int recv (		// принять данные по установленному каналу > кол-во байт : SOCKET_ERROR

SOCKET s,        // [in] дескриптор сокета (канал для приема)

const char* buf, // [in] указатель буфер данных

int  lbuf,       // [in] количество байт данных в буфере

int  flags       // [in] индикатор

);

- Структура TCP/IP TCP-клиента. Все функции и все параметры функций.